POLSKIE TOWARZYSTWO OCHRONY PTAKÓW

Sekretariat PTOP; ul. Ciepła 17; 15-471 Białystok

tel./fax. 0856642255; tel.0856754862; e-mail.: sekretariat@ptop.org.pl

Białystok, 9 lipca 2012 r.

Polskie Towarzystwo Ochrony Ptaków z siedzibą w Białowieży 17-230, ul. Kolejowa-Wejmutka, zwane dalej „Zamawiającym”, w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, ze zm.) zwanego dalej „k.c.” oraz Regulaminu Zawierania Umów, informuje, że w postępowaniu przetargowym pn.:

BUDOWA BUDYNKÓW GOSPODARCZEGO I ADMINISTRACYJNEGO

wchodzącej w zakres zadania C.3b, projektu nr LIFE08 NAT/PL/000510 „Ochrona orlika krzykliwego na wybranych obszarach Natura 2000” finansowanego ze środków Instrumentu Finansowego dla Środowiska LIFE+ oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zamawiający otrzymał niżej wymienione pytania i uwagi, na które udzielił odpowiedzi i wyjaśnień:

A) BUDYNEK MIESZKALNY:

- Dotyczy przedmiaru robót dachowych, dział Nr 5. Zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi dotyczącymi pokrycia dachu blachą cynkowa należy przyjąć gr. min 0,60 mm, a nie 0,50 mm.

ODPOWIEDŹ:  Proszę przyjąć gr. min 0,60 mm.

2) Pod pokrycie z blachy cynkowej należy zastosować specjalną membranę z siateczką dystansową, eliminując ołacenie połaci dachowej, tj. pkt. 49 i pokrycie dachów papą, pkt. 50.

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć jako pozycję dodatkową membranę z siateczką dystansową, w związku z tym do wyrzucenia z przedmiaru robót – poz. 49 i poz. 50.

3) Proszę o wyjaśnienie z jakiego materiału mają być wykonane drzwi zewnętrzne oraz wewnętrzne jak również okna z PCV czy z drewna, dział 6?

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć stolarkę okienną i drzwiową jako drewnianą, drzwi do kotłowni - EI60.

4) Odnośnie pkt. 61 czy po tych tynkach będzie stosowana gładź gipsowa?

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć, że nie będzie stosowana gładź gipsowa na tynkach, natomiast gładź gipsowa na ścianach i sufitach na poddaszu z płyt gkf – ma być stosowana - poz. 63 przedmiaru.

5) Dział 9 - poz. 81, jaki ma  być  kominek? Z wkładem stalowym, czy będzie obłożony cegłą klinkierową lub np. kamieniem ewentualnie wykonany metodą tradycyjną (bez wkładu stalowego)? Gabaryty kominka?

ODPOWIEDŹ: W kosztorysie przyjęto kominek z wkładem stalowym obłożony cegłą klinkierową – dostosowany do wielkości pomieszczenia.

6) Dział 9, poz. 82 - wymiary trzonu kuchennego, czy będą "fajerki" i inne detale?

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć piec tradycyjny na 4 fajerki z kafli zwykłych z minipiecem chlebowym wraz z okapem kuchennym.

7) Dział 9, poz. 75 - podłogi z jakiego drewna?

ODPOWIEDŹ: W kosztorysie przyjęto jako deski „deskę barlinecką”.

8) Dział 9, poz. 36 - z jakiego materiału ma być szalówka i w jakim kolorze?

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć szalówkę drewnianą o gr. 3 cm – kolor do uzgodnienia z Inwestorem na etapie realizacji inwestycji.

B) PROJEKT STODOŁY:

1) Dział 5 - roboty dachowe:

- pkt. 27 - pod pokrycie z blachy cynkowej należy bezwzględnie zastosować pełne deskowanie połaci dachowej oraz położyć membranę dystansową z siateczką pod w/w blachę
- przy wykonaniu pełnego deskowania i zastosowaniu membrany nie należy stosować ołacenia połaci dachowych łatami

ODPOWIEDŹ: Proszę przyjąć pełne deskowanie i membranę – jako pozycje dodatkowe, wyrzucić trzeba natomiast z przedmiaru stodoły – poz. 27.

ZATWIERDZAM:

Kierownik projektu PTOP

„Ochrona orlika krzykliwego”

LIFE08 NAT/PL/000510

mgr inż. Roman Kalski